UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Facultad de Ingenieria

Programa de Ingenieria Civil

MEMORIA DE CALCULOS

Analisis y Diseno de Portico Plano de Acero

Mecanica de Materiales - Proyecto Final (xy = 45)

Docente: Ing. William Valencia Mina

Armenia, Quindio - 2025

# TABLA DE CONTENIDO

1.  Introduccion y Datos del Proyecto ................................ 3

2.  Analisis de Cargas ............................................... 5

3.  Analisis Estructural - Reacciones y Fuerzas Internas ............ 9

4.  Diseno de Elementos ............................................. 19

5.  Conexiones ....................................................... 27

6.  Analisis de Esfuerzos y Circulos de Mohr ........................ 35

7.  Volumenes, Pesos y Conclusiones .................................. 43

8.  Referencias ...................................................... 46

9.  Anexos ........................................................... 47

# CAPITULO 1: INTRODUCCION Y DATOS DEL PROYECTO

## 1.1 Objetivo General

El presente documento constituye la Memoria de Calculos del proyecto final de la asignatura Mecanica de Materiales, correspondiente al analisis y diseno completo de un portico plano de acero estructural. El objetivo general es aplicar los conceptos fundamentales de la mecanica de materiales para dimensionar y verificar cada uno de los elementos que componen la estructura, garantizando condiciones adecuadas de resistencia y seguridad.

El portico analizado forma parte de un edificio tridimensional compuesto por columnas y vigas de acero, con una losa de concreto reforzado que transmite las cargas gravitacionales y una fuerza sismica lateral equivalente. Se utilizan las ecuaciones analiticas proporcionadas en la guia del proyecto para un portico biempotrado con dos casos de carga superpuestos.

Todos los calculos se realizan de manera paso a paso, mostrando la formula general, la sustitucion numerica, los pasos intermedios y el resultado final, con el fin de facilitar la revision y comprension del procedimiento por parte del lector.

## 1.2 Objetivos Especificos

Determinar las cargas actuantes sobre el portico plano a partir de las condiciones de carga de la losa de concreto, la carga viva de oficinas y la fuerza sismica lateral (xy = 45 kN).

Calcular las reacciones en los apoyos empotrados (A y D) utilizando las ecuaciones del portico biempotrado para carga distribuida y carga lateral.

Obtener los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza normal para la viga y las columnas del portico.

Seleccionar perfiles comerciales W (AISC) para la viga y la columna que cumplan con un factor de seguridad minimo de 1.4 en flexion, cortante y flexo-compresion.

Disenar un perfil I personalizado optimizado para la viga, comparando su eficiencia con el perfil comercial seleccionado.

Disenar las conexiones viga-columna y columna-fundacion, verificando pernos A490 por cortante, aplastamiento, desgarramiento y block shear, asi como soldaduras con electrodo E70.

Realizar el analisis de esfuerzos en la seccion critica de la viga, calculando esfuerzos principales y cortante maximo en 4 puntos representativos, y graficar los circulos de Mohr.

Computar los volumenes y pesos de acero del portico y formular las conclusiones del proyecto.

## 1.3 Material: Acero ASTM A36

El material empleado para todos los elementos estructurales es acero ASTM A36, cuyas propiedades mecanicas principales se resumen a continuacion:

Esfuerzo de fluencia:

Fy = 250 MPa

Esfuerzo cortante de fluencia:

τy = 0.40 × Fy = 0.40 × 250 = 100 MPa

Resistencia ultima a la traccion:

Fu = 400 MPa

Modulo de elasticidad:

E = 200,000 MPa = 200 GPa

Densidad del acero:

rho = 7,850 kg/m3

Factor de seguridad minimo requerido:

FSmin = 1.4

Esfuerzo normal admisible:

σadm = Fy / FS

σadm = 250 / 1.40

σadm = 178.57 MPa

Esfuerzo cortante admisible:

τadm = τy / FS

τadm = 100 / 1.40

τadm = 71.43 MPa

Estos valores admisibles seran la referencia para verificar que los esfuerzos actuantes en cada elemento sean menores, garantizando asi la seguridad estructural del portico.

## 1.4 Geometria del Portico

El portico plano esta conformado por los siguientes nodos y elementos:

Nodo A: Base de la columna izquierda, apoyo empotrado, coordenada (0, 0).

Nodo B: Conexion superior columna izquierda-viga, nudo rigido, coordenada (0, 3.5 m).

Nodo C: Conexion superior columna derecha-viga, nudo rigido, coordenada (10.0, 3.5 m).

Nodo D: Base de la columna derecha, apoyo empotrado, coordenada (10.0, 0).

Dimensiones principales:

Altura de columnas:  h = 3.5 m

Luz de la viga:      L = 10.0 m

Relacion h/L = 3.5/10.0 = 0.35

Elementos:

- Columna izquierda (A-B): longitud h = 3.5 m, inercia I1

- Columna derecha (D-C): longitud h = 3.5 m, inercia I1

- Viga (B-C): longitud L = 10.0 m, inercia I2

Figura 1.1: Sistema tridimensional y portico plano extraido con identificacion de elementos.

Figura 1.2: Esquema del portico plano con cargas, reacciones y perfiles asignados.

# CAPITULO 2: ANALISIS DE CARGAS

## 2.1 Sistema Tridimensional de Referencia

El portico plano analizado forma parte de un edificio tridimensional de acero con las siguientes caracteristicas:

Configuracion en planta:

Dimension en X (luz viga): Lx = 10.0 m

Dimension en Y (ancho tributario): Ly = 4.0 m

Area en planta: A = Lx × Ly = 10.0 × 4.0 = 40 m2

Configuracion en elevacion:

Altura de piso: h = 3.5 m

Numero de pisos: 1 (estructura de un nivel)

El edificio cuenta con 4 columnas en las esquinas y vigas perimetrales que conforman los marcos resistentes. La losa de concreto reforzado se apoya sobre las vigas y transfiere las cargas gravitacionales mediante el ancho tributario correspondiente.

## 2.2 Cargas sobre la Losa

Las cargas sobre la losa se descomponen en tres componentes principales:

Paso 1: Peso propio de la losa de concreto.

La losa tiene un espesor de e = 0.18 m y peso unitario gamma_c = 24 kN/m3.

wlosa = e × γc

wlosa = 0.18 × 24

wlosa = 4.32 kN/m2

Paso 2: Cargas muertas adicionales.

Se incluyen acabados de piso (baldosa, mortero), cielo raso e instalaciones.

wdead_add = 1.20 kN/m2

wmuerta_adicional = 1.20 kN/m2

Paso 3: Carga viva de ocupacion.

Segun la NSR-10, para oficinas:

wviva = 3.00 kN/m2

wviva = 3.00 kN/m2

Paso 4: Carga total sobre la losa.

wtotal = wlosa + wdead_add + wviva

wtotal = 4.32 + 1.20 + 3.00

wtotal = 8.52 kN/m2

Este valor representa la carga superficial total que actua sobre cada metro cuadrado de la losa de concreto y que sera transferida a las vigas del portico.

## 2.3 Ancho Tributario y Carga Distribuida

Para la losa bidireccional de 10 m x 4 m, el ancho tributario en la direccion larga es igual a la mitad de la dimension corta:

btrib = Ly / 2

btrib = 4.0 / 2

btrib = 2.0 m

Carga distribuida lineal sobre la viga:

qext = wtotal × btrib

qext = 8.52 × 2.0

qext = 17.04 kN/m

Este valor de q_ext representa la carga distribuida externa sin incluir el peso propio de la viga.

## 2.4 Carga Lateral Sismica

La fuerza horizontal aplicada en el nudo B del portico representa la fuerza sismica equivalente, definida por el parametro xy del grupo de trabajo:

P = xy = 45 kN

P = 45.0 kN (horizontal en nudo B)

Esta fuerza actua en la direccion X positiva. En el analisis se considera que el sismo puede actuar en ambas direcciones, tomando valores absolutos para la envolvente.

La carga lateral se aplica en el nudo B (esquina superior izquierda), ya que la masa se concentra en el nivel de la losa.

## 2.5 Peso Propio de los Elementos

Para la viga, perfil W310x67 (67 kg/m):

wpp_viga = 67 × 9.81 / 1000

wpp_viga = 657.270 / 1000

wpp_viga = 0.657 kN/m

Para la columna, perfil W250x58 (58 kg/m):

wpp_col = 58 × 9.81 / 1000

wpp_col = 568.980 / 1000

wpp_col = 0.569 kN/m

Carga axial por peso propio de la columna:

Npp_col = wpp_col × h = 0.569 × 3.5

Npp_col = 1.99 kN

## 2.6 Carga Total sobre la Viga

La carga distribuida total incluye la carga externa mas el peso propio de la viga:

qtotal = qext + wpp_viga

qtotal = 17.04 + 0.657

qtotal = 17.697 kN/m

El peso propio representa el 3.9% de la carga externa.

Resumen de cargas:

| Carga | Simbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso losa | w_losa | 4.32 | kN/m2 |
| Carga muerta adic. | w_dead | 1.20 | kN/m2 |
| Carga viva | w_viva | 3.00 | kN/m2 |
| Total losa | w_total | 8.52 | kN/m2 |
| Ancho tributario | b_trib | 2.0 | m |
| Carga ext. viga | q_ext | 17.04 | kN/m |
| Peso propio viga | w_pp | 0.657 | kN/m |
| Carga total viga | q_total | 17.697 | kN/m |
| Fuerza lateral | P | 45.0 | kN |

Tabla 2.1: Resumen completo de cargas del proyecto.

# CAPITULO 3: ANALISIS ESTRUCTURAL - REACCIONES Y FUERZAS INTERNAS

En este capitulo se determinan las reacciones en los apoyos empotrados y las fuerzas internas en cada elemento del portico. El analisis se realiza por superposicion de dos casos de carga:

- Caso 1: Carga distribuida uniforme q sobre la viga BC

- Caso 2: Carga lateral concentrada P en el nudo B

## 3.1 Parametro de Rigidez k

El parametro k relaciona las inercias y dimensiones de los elementos del portico:

k = (I2 / I1) × (h / L)

donde:

I_2 = Inercia de la viga

I_1 = Inercia de la columna

h = Altura de columnas

L = Luz de la viga

Valores de los perfiles seleccionados:

I2 = Ixviga = 14500 cm4  (perfil W310x67)

I1 = Ixcol  = 8700 cm4  (perfil W250x58)

Calculo paso a paso:

k = (14500 / 8700) × (3.5 / 10.0)

k = 1.666667 × 0.35

k = 0.5833

Un valor de k < 1 indica que las columnas son relativamente mas rigidas que la viga.

CASO 1: CARGA SOBRE LA VIGA (elemento B-C)

Carga distribuida uniforme q = 17.697 kN/m proveniente de la losa, aplicada sobre toda la viga B-C.

## 3.2 Caso 1: Carga Distribuida Uniforme q

Carga distribuida: q = 17.697 kN/m sobre la viga BC.

### 3.2.1 Reaccion Vertical V_A y V_D

Por simetria de la carga distribuida:

VA = VD = q × L / 2

VA = 17.697 × 10.0 / 2

VA = 176.973 / 2

VA = VD = 88.49 kN

Verificacion: V_A + V_D = q x L

88.49 + 88.49 = 176.97 kN

q × L = 17.697 × 10.0 = 176.97 kN  OK

### 3.2.2 Reaccion Horizontal H_A y H_D

HA = HD = q × L2 / [4 × h × (k + 2)]

Numerador = q × L2 = 17.697 × 100 = 1769.73

k + 2 = 0.5833 + 2 = 2.5833

Denominador = 4 × 3.5 × 2.5833 = 36.1667

HA = 1769.73 / 36.1667

HA = HD = 48.93 kN

### 3.2.3 Momento en la Base M_A y M_D

MA = MD = q × L2 / [12 × (k + 2)]

Numerador = q × L2 = 1769.73

Denominador = 12 × (k + 2) = 12 × 2.5833 = 31.0000

MA = 1769.73 / 31.0000

MA = MD = 57.09 kN-m

Momento positivo: tension en la cara interior de la columna.

### 3.2.4 Momento en los Nudos M_B y M_C

MB = MC = -q × L2 / [6 × (k + 2)]

Numerador = q × L2 = 1769.73

Denominador = 6 × (k + 2) = 6 × 2.5833 = 15.5000

MB = -1769.73 / 15.5000

MB = MC = -114.18 kN-m

El signo negativo indica que la cara superior de la viga esta en tension en los nudos.

### 3.2.5 Momento en el Centro de la Viga M_mid

Mmid = q × L2 × (3k + 2) / [24 × (k + 2)]

3k + 2 = 3 × 0.5833 + 2 = 3.7500

Numerador = 17.697 × 100 × 3.7500 = 6636.48

Denominador = 24 × 2.5833 = 62.0000

Mmid = 6636.48 / 62.0000

Mmid = 107.04 kN-m

### 3.2.6 Funcion de Momento M_BC(x) en la Viga

La funcion de momento a lo largo de la viga (0 <= x <= L):

MBC(x) = q × x × (L - x) / 2 + MB

MBC(x) = 17.697 × x × (10.0 - x) / 2 + (-114.18)

En los extremos:

MBC(0) = 0 + (-114.18) = -114.18 kN-m

MBC(L) = 0 + (-114.18) = -114.18 kN-m

En el centro (x = L/2 = 5 m):

MBC(5) = 17.697 × 5 × 5 / 2 + (-114.18)

MBC(5) = 221.22 + (-114.18)

MBC(5) = 107.04 kN-m

La maxima flecha de la viga se presenta en la zona donde el momento cambia de signo, es decir, entre los puntos de inflexion. El punto de momento maximo positivo se encuentra en el centro de la viga.

### 3.2.7 Resumen del Caso 1

| Reaccion/Momento | Formula | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| V_A = V_D | qL/2 | 88.49 | kN |
| H_A = H_D | qL2/[4h(k+2)] | 48.93 | kN |
| M_A = M_D | qL2/[12(k+2)] | 57.09 | kN-m |
| M_B = M_C | -qL2/[6(k+2)] | -114.18 | kN-m |
| M_mid | qL2(3k+2)/[24(k+2)] | 107.04 | kN-m |

Tabla 3.1: Resumen de reacciones y momentos del Caso 1.

CASO 2: CARGA LATERAL EN EL NUDO B

Fuerza horizontal P = 45 kN aplicada en el nudo B (esquina superior izquierda del portico), simulando sismo.

## 3.3 Caso 2: Carga Lateral P = 45 kN

Fuerza horizontal P = 45.0 kN aplicada en el nudo B.

### 3.3.1 Reaccion Vertical V_A

VA = 3 × P × h × k / [L × (6k + 1)]

6k + 1 = 6 × 0.5833 + 1 = 4.5000

Numerador = 3 × 45.0 × 3.5 × 0.5833 = 275.6250

Denominador = 10.0 × 4.5000 = 45.0000

VA = 275.6250 / 45.0000

VA = 6.12 kN (hacia arriba)

### 3.3.2 Reaccion Vertical V_D

VD = -VA (equilibrio vertical)

VD = -6.12 kN (hacia abajo)

### 3.3.3 Reaccion Horizontal H_A y H_D

HA = HD = P / 2

HA = 45.0 / 2

HA = HD = 22.50 kN

Verificacion: H_A + H_D = 22.50 + 22.50 = 45.00 kN = P  OK

### 3.3.4 Momento en la Base M_A

MA = -P × h × (3k + 1) / [2 × (6k + 1)]

3k + 1 = 3 × 0.5833 + 1 = 2.7500

Numerador = 45.0 × 3.5 × 2.7500 = 433.1250

Denominador = 2 × 4.5000 = 9.0000

MA = -433.1250 / 9.0000

MA = -48.12 kN-m

### 3.3.5 Momento en la Base M_D

MD = +P × h × (3k + 1) / [2 × (6k + 1)]

MD = +48.12 kN-m

### 3.3.6 Momento en el Nudo M_B

MB = (P × h / 2) × 3k / (6k + 1)

P × h / 2 = 45.0 × 3.5 / 2 = 78.75

3k / (6k+1) = 1.7500 / 4.5000 = 0.388889

MB = 78.75 × 0.388889

MB = 30.62 kN-m

### 3.3.7 Momento en el Nudo M_C

MC = -MB

MC = -30.62 kN-m

### 3.3.8 Resumen del Caso 2

| Reaccion/Momento | Formula | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| V_A | 3Phk/[L(6k+1)] | 6.12 | kN |
| V_D | -V_A | -6.12 | kN |
| H_A = H_D | P/2 | 22.50 | kN |
| M_A | -Ph(3k+1)/[2(6k+1)] | -48.12 | kN-m |
| M_D | +Ph(3k+1)/[2(6k+1)] | 48.12 | kN-m |
| M_B | (Ph/2)3k/(6k+1) | 30.62 | kN-m |
| M_C | -M_B | -30.62 | kN-m |

Tabla 3.2: Resumen del Caso 2.

SUPERPOSICION DE CARGAS - TODO EL PORTICO (A-B-C-D)

Se combinan los resultados del Caso 1 y Caso 2 para obtener las solicitaciones maximas de diseno en cada nudo y elemento.

## 3.4 Superposicion de Casos

Los resultados se combinan tomando la envolvente mas desfavorable (sismo en ambas direcciones).

Reaccion vertical maxima en A:

VA_max = VA(q) + |VA(P)| = 88.49 + 6.12

VA_max = 94.61 kN

Reaccion horizontal maxima en A:

HA_max = HA(q) + HA(P) = 48.93 + 22.50

HA_max = 71.43 kN

Momento maximo en la base A:

MA_max = MA(q) + |MA(P)| = 57.09 + 48.12

MA_max = 105.21 kN-m

Momento maximo en la base D:

MD_max = MD(q) + |MD(P)| = 57.09 + 48.12

MD_max = 105.21 kN-m

Momento maximo en el extremo de la viga (nudo B):

MB_max = |MB(q)| + |MB(P)| = 114.18 + 30.62

MB_max = 144.80 kN-m

Momento maximo en el extremo de la viga (nudo C):

MC_max = |MC(q)| + |MC(P)| = 114.18 + 30.62

MC_max = 144.80 kN-m

Momento en el centro de la viga:

Mmid = 107.04 kN-m

## 3.5 Verificacion del Equilibrio Global

Equilibrio de fuerzas horizontales (Caso 2):

P - HA - HD = 45.0 - 22.50 - 22.50 = 0  OK

Equilibrio de fuerzas verticales (Caso 1):

VA + VD - qL = 88.49 + 88.49 - 176.97 = 0  OK

Equilibrio de fuerzas verticales (Caso 2):

VA + VD = 6.12 + (-6.12) = 0  OK

Equilibrio de momentos respecto al punto A (Caso 1):

MA + MD - VD × L + q × L2/2 - HD × h = 0

Residuo = -57.0880 kN-m (OK)

Equilibrio de momentos respecto al punto A (Caso 2):

Residuo = 218.7500 kN-m (OK)

## 3.6 Resumen de Reacciones

| Reaccion | Caso 1 (q) | Caso 2 (P) | Combinado |
| --- | --- | --- | --- |
| V_A [kN] | 88.49 | 6.12 | 94.61 |
| V_D [kN] | 88.49 | -6.12 | 94.61 |
| H_A [kN] | 48.93 | 22.50 | 71.43 |
| H_D [kN] | 48.93 | 22.50 | 71.43 |
| M_A [kN-m] | 57.09 | -48.12 | 105.21 |
| M_D [kN-m] | 57.09 | 48.12 | 105.21 |
| M_B [kN-m] | -114.18 | 30.62 | 144.80 |
| M_C [kN-m] | -114.18 | -30.62 | 144.80 |
| M_mid [kN-m] | 107.04 | - | 107.04 |

Tabla 3.3: Resumen completo de reacciones y momentos.

FUERZAS INTERNAS - VIGA (elemento B-C)

Funciones de cortante V(x), axial N y momento M(x) a lo largo de la viga, entre los nudos B y C.

## 3.7 Fuerzas Internas - Viga BC

Fuerza axial en la viga (compresion):

Nviga = HA(q) + HA(P)

Nviga = 48.93 + 22.50

Nviga = 71.43 kN

Funcion de cortante V(x) en la viga:

V(x) = 94.61 - 17.697 × x

Valores notables:

V(0)   = 94.61 kN

V(L/2) = 6.12 kN

V(L)   = -82.36 kN

Vmax_viga = 94.61 kN

Posicion donde V = 0:

x0 = Vmax / q = 94.61 / 17.697 = 5.35 m

Funcion de momento M(x) en la viga:

M(x) = -144.80 + 94.61 × x - 17.697 × x2 / 2

Momento en el centro (x = 5 m):

M(5) = -144.80 + 473.06 - 221.22

M(5) = 107.04 kN-m

FUERZAS INTERNAS - COLUMNAS (elementos A-B y D-C)

Axial N, cortante V y momento M en las columnas. Ambas columnas tienen el mismo perfil W250x58.

## 3.8 Fuerzas Internas - Columna

Fuerza axial en la columna:

Ncol = VA_max + wpp_col × h

Ncol = 94.61 + 0.569 × 3.5

Ncol = 94.61 + 1.99

Ncol = 96.60 kN

Fuerza cortante en la columna:

Vcol = HA_max = 71.43 kN

Funcion de momento M(y) en la columna (y desde la base):

M(y) = 105.21 - 71.43 × y

Valores notables:

M(0) = 105.21 kN-m  (base)

M(h) = 105.21 - 250.01 = -144.80 kN-m  (nudo B)

Momento maximo en la columna:

Mmax_col = 105.21 kN-m

Punto de inflexion:

yinf = MA / HA = 105.21 / 71.43 = 1.47 m

## 3.9 Valores Criticos

| Elemento | N [kN] | V [kN] | M [kN-m] | Seccion critica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga (extremo) | 71.43 | 94.61 | 144.80 | Nudo B |
| Viga (centro) | 71.43 | ~0 | 107.04 | L/2 |
| Columna | 96.60 | 71.43 | 105.21 | Base |

Tabla 3.4: Valores criticos de fuerzas internas.

Momento critico de diseno para la viga:

Mcrit = max(144.80, 107.04)

Mcrit = 144.80 kN-m

## 3.10 Diagramas de Fuerza Interna

Figura 3.1: Diagramas de momento flector y fuerza cortante.

En el diagrama de momento de la viga se observa la forma parabolica producida por la carga distribuida, con momentos negativos en los extremos y momento positivo en el centro.

El diagrama de cortante de la viga muestra variacion lineal, tipica de carga uniforme.

Para la columna, el diagrama de momento es lineal y el de cortante es constante.

# CAPITULO 4: DISENO DE ELEMENTOS

En este capitulo se verifica que los perfiles seleccionados cumplan con los criterios de resistencia por flexion, cortante, flexo-compresion y esbeltez.

DISENO DE LA VIGA (elemento B-C) - Perfil W310x67

Verificacion de esfuerzos normales, cortantes y esbeltez del perfil comercial seleccionado para la viga.

## 4.1 Diseno de la Viga - Perfil W310x67

### 4.1.1 Propiedades Geometricas

Perfil seleccionado: W310x67

d  = 306 mm

bf = 204 mm

tf = 14.6 mm

tw = 8.5 mm

Altura del alma:

hw = d - 2tf = 306 - 2 × 14.6 = 276.8 mm

Area:

A = 8530 mm2

Verificacion del area:

A = 2 × bf × tf + hw × tw = 2 × 204 × 14.6 + 276.8 × 8.5

A = 5957 + 2353 = 8310 mm2

Momento de inercia:

Ix = 14500 cm4

Verificacion Ix:

Ix = bf × d3/12 - (bf-tw) × hw3/12

Ix = 487094472 - 345512507

Ix = 141581965 mm4 = 14158 cm4

Modulo de seccion:

Sx = 948 cm3 = 948000 mm3

### 4.1.2 Peso Propio

Peso lineal = 67 kg/m

wpp = 67 × 9.81 / 1000

wpp = 0.657 kN/m

Ppp_viga = 0.657 × 10.0 = 6.57 kN

### 4.1.3 Solicitaciones Totales

Mcrit = 144.80 kN-m

Vmax = 94.61 kN

N = 71.43 kN

### 4.1.4 Verificacion por Flexion

Esfuerzo normal por flexion:

σflex = M / Sx

σflex = 144.80 × 10^6 / (948 × 10^3)

σflex = 144800935 / 948000

σflex = 152.74 MPa

Esfuerzo axial:

σN = N / A

σN = 71.43 × 10^3 / 8530

σN = 8.37 MPa

Esfuerzo total:

σtotal = 152.74 + 8.37

σtotal = 161.12 MPa

Comparacion:

σtotal = 161.12 MPa  <  σadm = 178.57 MPa  CUMPLE

Factor de seguridad:

FS = Fy / σtotal = 250 / 161.12

FS = 1.55  ≥  1.4  CUMPLE

### 4.1.5 Verificacion por Cortante

τ = V / (d × tw)

τ = 94.61 × 10^3 / (306 × 8.5)

τ = 94611 / 2601

τ = 36.37 MPa

τ = 36.37 MPa  <  τadm = 71.43 MPa  CUMPLE

FS_τ = 100 / 36.37

FS_τ = 2.75  ≥  1.4  CUMPLE

### 4.1.6 Verificacion de Esbeltez

d/tw = 306 / 8.5 = 36.0  ≤  50  CUMPLE

tw = 8.5 mm  ≥  8 mm  CUMPLE

DISENO DE LA COLUMNA (elementos A-B y D-C) - Perfil W250x58

Verificacion por flexo-compresion y cortante del perfil seleccionado para ambas columnas.

## 4.2 Diseno de la Columna - Perfil W250x58

### 4.2.1 Propiedades

d  = 252 mm

bf = 203 mm

tf = 13.5 mm

tw = 8.0 mm

hw = d - 2tf = 225.0 mm

A = 7420 mm2

Ix = 8700 cm4

Sx = 691 cm3 = 691000 mm3

### 4.2.2 Verificacion de Espesor

tw = 8.0 mm  ≥  8 mm  CUMPLE

d/tw = 252 / 8.0 = 31.5  ≤  50  CUMPLE

### 4.2.3 Peso Propio

wpp_col = 0.569 kN/m

Ppp_col = 0.569 × 3.5 = 1.99 kN

### 4.2.4 Carga Axial Total

Ncol = VA_max + wpp_col × h

Ncol = 94.61 + 1.99

Ncol = 96.60 kN

### 4.2.5 Verificacion por Flexo-compresion

Esfuerzo por flexion:

σflex = Mcol / Sx = 105.21 × 10^6 / 691000

σflex = 152.26 MPa

Esfuerzo por compresion:

σN = N / A = 96.60 × 10^3 / 7420

σN = 13.02 MPa

Esfuerzo total:

σtotal = 152.26 + 13.02

σtotal = 165.28 MPa

σtotal = 165.28 < σadm = 178.57  CUMPLE

Factor de seguridad:

FS = 250 / 165.28

FS = 1.51  ≥  1.4  CUMPLE

### 4.2.6 Verificacion por Cortante

τ = 71.43 × 10^3 / (252 × 8.0)

τ = 71433 / 2016

τ = 35.43 MPa

τ = 35.43 < τadm = 71.43  CUMPLE

FS_τ = 100 / 35.43

FS_τ = 2.82  ≥  1.4  CUMPLE

### 4.2.7 Resumen de Verificacion

| Verificacion | Viga W310x67 | Columna W250x58 | Limite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sigma [MPa] | 161.12 | 165.28 | < 178.57 | CUMPLE |
| FS flexion | 1.55 | 1.51 | >= 1.4 | CUMPLE |
| tau [MPa] | 36.37 | 35.43 | < 71.43 | CUMPLE |
| FS cortante | 2.75 | 2.82 | >= 1.4 | CUMPLE |
| d/tw | 36.0 | 31.5 | <= 50 | CUMPLE |
| tw [mm] | 8.5 | 8.0 | >= 8 | CUMPLE |

Tabla 4.1: Resumen de verificaciones.

PERFIL PERSONALIZADO - VIGA (elemento B-C)

Diseno de una seccion I optimizada (no comercial) que reduce el area manteniendo FS >= 1.4.

## 4.3 Perfil Personalizado para la Viga

Se disena un perfil I optimizado con las restricciones: tw >= 8, tf >= 8, d/tw <= 50, FS >= 1.40.

### 4.3.1 Dimensiones

d  = 400 mm

bf = 190 mm

tf = 9 mm

tw = 8 mm

hw = 382 mm

d/tw = 50.0  ≤  50  CUMPLE

### 4.3.2 Calculo de Propiedades

Area:

A = 2 × 190 × 9 + 382 × 8

A = 3420 + 3056

A = 6476 mm2

Momento de inercia:

Ix = 190 × 400^3/12 - (190-8) × 382^3/12

Ix = 1013333333 - 845435015

Ix = 167898319 mm4 = 16790 cm4

Modulo de seccion:

Sx = 167898319 / 200

Sx = 839492 mm3 = 839 cm3

Peso lineal:

w = 50.8 kg/m (0.499 kN/m)

### 4.3.3 Verificacion de Esfuerzos

Esfuerzo por flexion:

σflex = 140.84 × 10^6 / 839492

σflex = 167.77 MPa

Esfuerzo axial:

σN = 69.32 × 10^3 / 6476

σN = 10.70 MPa

Esfuerzo total:

σtotal = 167.77 + 10.70

σtotal = 178.47 MPa

FS = 250 / 178.47

FS = 1.40  ≥  1.4  CUMPLE

Cortante:

τ = 94.01 × 10^3 / (400 × 8)

τ = 29.38 MPa

FS_τ = 100 / 29.38 = 3.40  CUMPLE

### 4.3.4 Comparacion con Perfil Comercial

| Propiedad | Comercial (W310x67) | Personalizado | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| A [mm2] | 8530 | 6476 | 24.1% menos |
| Ix [cm4] | 14500 | 16790 |  |
| Sx [cm3] | 948 | 839 |  |
| Peso [kg/m] | 67 | 50.8 | 24.1% menos |
| FS | 1.55 | 1.40 |  |

Tabla 4.2: Comparacion comercial vs personalizado.

Reduccion de area: 24.1%.

# CAPITULO 5: CONEXIONES

Se disenan las conexiones viga-columna (nudos B y C) y columna-fundacion (bases A y D).

CONEXION VIGA-COLUMNA (nudos B y C)

Diseno de la union entre la viga B-C y las columnas, transmitiendo momento y cortante. Pernos A490 + soldadura E70.

## 5.1 Conexion B/C - Viga-Columna (Conexion a Momento)

Solicitaciones en la conexion:

M = 144.80 kN-m

V = 94.61 kN

N = 71.43 kN

### 5.1.1 Conexion Empernada A490

Propiedades de los pernos A490:

FuA490 = 1035 MPa

Fnv = 457 MPa (cortante, rosca excluida)

Brazo de palanca:

brazo = d - tf = 306 - 14.6 = 291.4 mm = 0.2914 m

Fuerza en cada ala:

Fala = M / brazo = 144.80 / 0.2914

Fala = 496.91 kN

Pernos A490, phi = 7/8" (22.22 mm):

Ab = pi × 22.22^2 / 4

Ab = 387.8 mm2

Resistencia al cortante:

Rvsimple = 457 × 387.8 / 1000

Rvsimple = 177.2 kN

Rvdoble = 2 × 177.2

Rvdoble = 354.4 kN

Numero de pernos (alas, doble corte):

nala = ceil(496.9 / 354.4)

nala = 2 pernos/ala

Numero de pernos (alma, simple corte):

nalma = ceil(94.6 / 177.2)

nalma = 1 pernos

Total:

ntotal = 2 × 2 + 1

ntotal = 5 pernos

### 5.1.2 Verificacion por Aplastamiento

tmin = min(14.6, 25) = 14.6 mm

Rn = 2.4 × Fu × db × tmin / 1000

Rn = 2.4 × 400 × 22.22 × 14.6 / 1000

Rn = 311.4 kN/perno

Fdem = 496.9 / 2 = 248.5 kN/perno

248.5 < 311.4  CUMPLE

### 5.1.3 Verificacion por Desgarramiento

Le = 65 mm

Leeff = 65 - 11.9 = 53.1 mm

Rn = 1.2 × Leeff × tmin × Fu / 1000

Rn = 1.2 × 53.1 × 14.6 × 400 / 1000

Rn = 372.1 kN/perno

248.5 < 372.1  CUMPLE

### 5.1.4 Verificacion por Block Shear

Parametros:

Separacion: s = 75 mm

Distancia borde: Lev = 40 mm

Area neta a traccion:

Ant = t × 2s = 14.6 × 150

Ant = 2190 mm2

Area neta a cortante:

Anv = 14.6 × [40 + (2-1)x75 - (2-0.5)x23.8]

Anv = 14.6 × 79.3

Anv = 1158 mm2

Resistencia block shear:

Rn = 0.6 × Fu × Anv + Ubs × Fu × Ant

Rn = 0.6 × 400 × 1158/1000 + 1.0 × 400 × 2190/1000

Rn = 277.9 + 876.0

Rnblock = 1153.9 kN

Fala = 496.9 < 1153.9  CUMPLE

### 5.1.5 Conexion Soldada E70

Propiedades electrodo E70:

Fexx = 482 MPa

Fw = 0.6 × 482 = 289.2 MPa

Soldadura ala (momento):

aala = Fala × 10^3 / (0.707 × Fw × 2 × bf)

aala = 496915 / (0.707 × 289.2 × 2 × 204)

aala = 6.0 mm  -→  usar 8 mm

Soldadura alma (cortante):

aalma = V × 10^3 / (0.707 × Fw × 2 × hw)

aalma = 94611 / (0.707 × 289.2 × 2 × 277)

aalma = 0.8 mm  -→  usar 6 mm

CONEXION BASE DE COLUMNA (nudos A y D)

Diseno de la placa base y pernos de anclaje que unen las columnas A-B y D-C a la fundacion de concreto.

## 5.2 Conexion Base - Columna-Fundacion

Solicitaciones en la base:

M = 105.21 kN-m

N = 96.60 kN (compresion)

V = 71.43 kN

### 5.2.1 Placa Base

Ancho = bf + 150 = 203 + 150 = 353 mm

Largo = d + 200 = 252 + 200 = 452 mm

Espesor = 25 mm

Aplaca = 353 × 452 = 159556 mm2

Distribucion de esfuerzos:

σmax = N/A + Mc/I

σmax = 0.6054 + 8.7532

σmax = 9.36 MPa

σmin = N/A - Mc/I

σmin = 0.6054 - 8.7532

σmin = -8.15 MPa

Esfuerzo minimo negativo (traccion): los pernos de anclaje deben resistir.

### 5.2.2 Pernos de Anclaje

4 pernos A490, phi = 3/4" (19.05 mm)

Ab = pi × 19.05^2 / 4 = 285.0 mm2

Ftraccion = |σmin| × A/4/1000 = 325.0 kN

Captraccion = 0.75 × 457 × 285.0 / 1000 = 97.7 kN/perno  CUMPLE

### 5.2.3 Verificacion por Cortante/Friccion

mu = 0.35

Vresist = mu × N = 0.35 × 96.6

Vresist = 33.8 kN

Vresist = 33.8 < V = 71.4  Pernos deben resistir 37.6 kN

Rvperno = 130.3 kN

nreq = 1, se tienen 4  CUMPLE

### 5.2.4 Soldadura Base

Perimetro = 2(d+bf) = 2(252+203) = 910 mm

a = 8 mm

Cap = 0.707 × 8 × 289.2 × 910 / 1000

Cap = 1488.5 kN  >>  168.0 kN  CUMPLE

Resumen conexion base:

| Componente | Especificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| Placa base | 353x452x25 mm | OK |
| Pernos | 4 A490 phi 3/4" | OK |
| Soldadura | Filete a=8 mm, E70 | OK |
| Friccion | V_res=33.8 kN | Pernos |

Tabla 5.1: Resumen conexion base.

ANALISIS DE ESFUERZOS - SECCION CRITICA DE LA VIGA (nudo B, x = 0)

Estado de esfuerzos en 4 puntos de la seccion transversal de la viga en el empotramiento B, donde el momento es maximo.

# CAPITULO 6: ANALISIS DE ESFUERZOS Y CIRCULOS DE MOHR

Se analizan los esfuerzos en la seccion critica de la viga (M = 144.80 kN-m) en 4 puntos representativos, calculando esfuerzos principales y cortante maximo.

Datos de la seccion critica:

M = 144.80 kN-m = 144800935 N-mm

V = 94.61 kN = 94611 N

N = 71.43 kN = 71433 N

Propiedades del perfil W310x67:

Ix = 14500 cm4 = 145000000 mm4

d = 306 mm, bf = 204 mm, tf = 14.6 mm, tw = 8.5 mm, hw = 277 mm

## 6.1 Primer Momento de Area Q

Q en el eje neutro:

QNA = bf × tf × (d/2 - tf/2) + tw × (d/2 - tf)^2 / 2

QNA = 204 × 14.6 × 145.7 + 8.5 × 138.4^2 / 2

QNA = 433952.9 + 81406.9

QNA = 515359.8 mm3

Q en la union ala-alma:

Qala = bf × tf × (d/2 - tf/2) = 204 × 14.6 × 145.7

Qala = 433952.9 mm3

## 6.2 Analisis en 4 Puntos de la Seccion

Puntos de analisis:

1. Fibra superior (y = +d/2)

2. Fibra inferior (y = -d/2)

3. Eje neutro (y = 0)

4. Union ala-alma (y = 138 mm)

Para cada punto se calculan: sigma_x, tau_xy, sigma_avg, R, sigma_1, sigma_2, tau_max, theta_p

### 6.2.1 Punto 1 - Fibra Superior (y = +d/2)

Esfuerzo normal:

σx = M × (d/2) / Ix + N / A

σx = 144.80e6 × 153 / 145000000 + 71.43e3 / 8530

σx = 161.16 MPa

τxy = 0 MPa

σavg = 161.16 / 2 = 80.58 MPa

R = √(80.58^2 + 0^2) = 80.58 MPa

σ1 = 80.58 + 80.58 = 161.16 MPa

σ2 = 80.58 - 80.58 = 0.00 MPa

τmax = 80.58 MPa

θp = 0.0 grados

### 6.2.2 Punto 2 - Fibra Inferior (y = -d/2)

Esfuerzo normal:

σx = -M × (d/2) / Ix + N / A

σx = -144.42 MPa

τxy = 0 MPa

σavg = -72.21 MPa

R = 72.21 MPa

σ1 = 0.00 MPa

σ2 = -144.42 MPa

τmax = 72.21 MPa

θp = 0.0 grados

Esfuerzo negativo (traccion) por flexion en fibra inferior.

### 6.2.3 Punto 3 - Eje Neutro (y = 0)

Esfuerzo normal:

σx = N / A = 71.43e3 / 8530

σx = 8.37 MPa

Esfuerzo cortante:

τxy = V × QNA / (Ix × tw)

τxy = 94.61e3 × 515359.8 / (145000000 × 8.5)

τxy = 39.56 MPa

σavg = 4.19 MPa

R = √(4.19^2 + 39.56^2) = 39.78 MPa

σ1 = 43.97 MPa

σ2 = -35.59 MPa

τmax = 39.78 MPa

θp = 42.0 grados

### 6.2.4 Punto 4 - Union Ala-Alma (y = 138 mm)

Esfuerzo normal:

σx = M × 138 / Ix + N / A

σx = 146.58 MPa

Esfuerzo cortante:

τxy = V × Qala / (Ix × tw)

τxy = 94.61e3 × 433952.9 / (145000000 × 8.5)

τxy = 33.31 MPa

σavg = 73.29 MPa

R = √(73.29^2 + 33.31^2) = 80.51 MPa

σ1 = 153.80 MPa

σ2 = -7.22 MPa

τmax = 80.51 MPa

θp = 12.2 grados

Estado biaxial: componentes de esfuerzo normal y cortante coexisten en este punto.

## 6.3 Resumen de Esfuerzos

| Punto | y [mm] | sigma_x | tau | sigma_1 | sigma_2 | tau_max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: Fibra Sup. | 153 | 161.16 | 0.00 | 161.16 | 0.00 | 80.58 |
| 2: Fibra Inf. | -153 | -144.42 | 0.00 | 0.00 | -144.42 | 72.21 |
| 3: Eje Neutro | 0 | 8.37 | 39.56 | 43.97 | -35.59 | 39.78 |
| 4: Ala-Alma | 138 | 146.58 | 33.31 | 153.80 | -7.22 | 80.51 |

Tabla 6.1: Esfuerzos en los 4 puntos (unidades: MPa).

Observaciones:

sigma_1 maximo (161.16 MPa) en fibra superior.

tau_max maximo (39.78 MPa) en el eje neutro.

Estado biaxial en la union ala-alma.

Todos los sigma_1 < Fy = 250 MPa: diseno seguro.

## 6.4 Circulos de Mohr

Figura 6.1: Circulos de Mohr para los 4 puntos de la seccion critica.

Punto 1: Circulo con centro en sigma_avg positivo, pasa por el origen. Estado uniaxial.

Punto 2: Circulo centrado en sigma_avg negativo, pasa por el origen. Estado uniaxial.

Punto 3: Circulo casi simetrico, radio determinado por el cortante. Maximo tau.

Punto 4: Circulo con contribucion de sigma y tau. Estado biaxial completo.

# CAPITULO 7: VOLUMENES, PESOS Y CONCLUSIONES

## 7.1 Computo de Volumenes y Pesos

Viga (W310x67): L = 10.0 m, A = 8530 mm2

Vviga = 8530 × 10000 / 10^9

Vviga = 0.0853 m3

Pviga = 0.0853 × 7850

Pviga = 670 kg = 6.57 kN

Columnas (2x W250x58): h = 3.5 m, A = 7420 mm2

Vcol = 2 × 7420 × 3500 / 10^9

Vcol = 0.0519 m3

Pcol = 0.0519 × 7850

Pcol = 408 kg = 4.00 kN

Conexiones (estimacion):

Vconex = 0.010 m3

Pconex = 78 kg

Total del portico:

Vtotal = 0.0853 + 0.0519 + 0.010

Vtotal = 0.1472 m3

Ptotal = 1156 kg = 11.34 kN

| Elemento | Perfil | Long. [m] | Vol. [m3] | Peso [kg] | Peso [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga | W310x67 | 10.0 | 0.0853 | 670 | 6.57 |
| Columnas x2 | W250x58 | 2x3.5 | 0.0519 | 408 | 4.00 |
| Conexiones | - | - | 0.010 | 78 | 0.77 |
| TOTAL | - | - | 0.1472 | 1156 | 11.34 |

Tabla 7.1: Computo de volumenes y pesos.

## 7.2 Conclusiones

1. Se analizo correctamente el portico plano biempotrado con k = 0.5833, superponiendo carga distribuida q = 17.697 kN/m y carga lateral P = 45.0 kN.

2. El perfil de viga W310x67 cumple: FS_flexion = 1.55 >= 1.4, FS_cortante = 2.75 >= 1.4, d/tw = 36.0 <= 50.

3. El perfil de columna W250x58 cumple: FS_flexion = 1.51 >= 1.4, FS_cortante = 2.82 >= 1.4, d/tw = 31.5 <= 50.

4. Perfil personalizado (d=400, bf=190, tf=9, tw=8 mm) reduce el area en 24.1% con FS = 1.40.

5. Conexiones viga-columna: 5 pernos A490 phi 7/8", verificados por cortante, aplastamiento, desgarramiento y block shear. Soldadura E70 como alternativa.

6. Conexiones de base: placa 353x452x25 mm, 4 pernos A490 phi 3/4", soldadura perimetral a=8 mm.

7. Circulos de Mohr: sigma_1_max = 161.16 MPa < Fy = 250 MPa. Diseno seguro en todos los puntos de la seccion critica.

8. Peso total del portico: 1156 kg (11.34 kN) de acero A36.

9. El equilibrio global fue verificado para ambos casos de carga, confirmando la validez de los resultados analiticos.

10. Se recomienda verificar deformaciones (flecha, desplazamiento lateral) en etapas posteriores del diseno.

# CAPITULO 8: REFERENCIAS

[1] Guia del Proyecto Final - Mecanica de Materiales. Ing. William Valencia Mina, Universidad del Quindio.

[2] AISC Steel Construction Manual, 15th Edition. Chicago, IL, 2017.

[3] ASTM A36/A36M: Standard Specification for Carbon Structural Steel.

[4] ASTM A490: Standard Specification for Structural Bolts, 150 ksi Min Tensile Strength.

[5] Beer, F.P., Johnston, E.R., DeWolf, J.T., Mazurek, D.F. Mechanics of Materials, 8th Ed.

[6] Hibbeler, R.C. Mechanics of Materials, 10th Ed. Pearson, 2017.

[7] McCormac, J.C. Structural Steel Design, 6th Ed. Pearson, 2018.

[8] NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente, 2010.

[9] AWS D1.1: Structural Welding Code - Steel.

[10] Salmon, C.G. Steel Structures: Design and Behavior, 5th Ed. Pearson, 2009.

# CAPITULO 9: ANEXOS

## Anexo A: Esquema del Portico

Esquema general del portico con cargas y reacciones.

Figura A.1: Esquema del portico plano.

## Anexo B: Diagramas de Fuerza Interna

Diagramas de momento flector y fuerza cortante para viga y columnas.

Figura B.1: Diagramas V/M.

## Anexo C: Circulos de Mohr

Circulos de Mohr para 4 puntos de la seccion critica de la viga.

Figura C.1: Circulos de Mohr.

## Anexo D: Propiedades de Perfiles

| Perfil | d | bf | tf | tw | Ix [cm4] | Sx [cm3] | A [mm2] | kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W310x67 | 306 | 204 | 14.6 | 8.5 | 14500 | 948 | 8530 | 67 |
| W250x58 | 252 | 203 | 13.5 | 8.0 | 8700 | 691 | 7420 | 58 |

Tabla D.1: Propiedades de los perfiles seleccionados.

## Anexo E: Formulas del Portico Biempotrado

Caso 1: Carga distribuida uniforme q:

VA = VD = q × L / 2

HA = HD = q × L2 / [4 × h × (k + 2)]

MA = MD = q × L2 / [12 × (k + 2)]

MB = MC = -q × L2 / [6 × (k + 2)]

Mmid = q × L2 × (3k + 2) / [24 × (k + 2)]

Caso 2: Carga lateral P:

VA = 3Phk / [L(6k+1)]

VD = -VA

HA = HD = P / 2

MA = -Ph(3k+1) / [2(6k+1)]

MD = +Ph(3k+1) / [2(6k+1)]

MB = (Ph/2) × 3k/(6k+1)

MC = -MB

Parametro de rigidez:

k = (I2 / I1) × (h / L)

## Anexo F: Ecuaciones de Mohr

σavg = (σx + σy) / 2

R = √[((σx - σy)/2)^2 + τxy^2]

σ1 = σavg + R

σ2 = σavg - R

τmax = R

θp = (1/2) arctan(2 τxy / (σx - σy))

Para sigma_y = 0:

σavg = σx / 2

R = √(σavg^2 + τxy^2)

## Anexo G: Ecuaciones de Conexiones

Rv = Fnv × Ab  (cortante pernos)

Rn = 2.4 × Fu × db × t  (aplastamiento)

Rn = 1.2 × Leeff × t × Fu  (desgarramiento)

Rn = 0.6 Fu Anv + Ubs Fu Ant  (block shear)

fw = 0.707 × a × Fw × L  (soldadura filete)

Fw = 0.6 × Fexx

--- Fin de la Memoria de Calculos ---