UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Facultad de Ingenieria
Programa de Ingenieria Civil

PROYECTO FINAL
MECANICA DE MATERIALES II

Diseno de Portico Plano de Acero
Parametro de carga xy = 45

Presentado a:
Ing. William Valencia Mina

Presentado por:
[Nombres del equipo]

Armenia, Quindio
2025

# TABLA DE CONTENIDO

1. Introduccion y Marco Teorico

2. Analisis de Cargas

3. Analisis Estructural (Reacciones y Esfuerzos Internos)

4. Diseno de Viga (Perfil Comercial y Personalizado)

5. Diseno de Columna

6. Diseno de Conexiones (Atornilladas y Soldadas)

7. Volumenes, Costos y Conclusiones

Referencias

[Nota: Actualizar numeros de pagina manualmente en Word con Ctrl+A, F9]

# 1. Introduccion y Marco Teorico

## 1.1 Objetivo

El presente proyecto tiene como objetivo el diseno completo de un portico plano de acero estructural ASTM A36, que incluye el analisis de cargas, calculo de reacciones y esfuerzos internos, seleccion y optimizacion de perfiles para viga y columna, diseno de conexiones atornilladas y soldadas, y calculo del volumen total de material utilizado.

## 1.2 Alcance

El portico consiste en una viga de 13 metros de longitud con empotramiento en el extremo A, rotulas internas en los puntos B (x=4m) y D (x=13m), y una columna de 6 metros de altura que conecta el punto D con el apoyo articulado en E. El diseno se realiza con un factor de seguridad minimo FS = 1.4, buscando minimizar el volumen total de material.

## 1.3 Propiedades del Material

| Propiedad | Simbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero | ASTM | A36 | - |
| Fluencia | Fy | 250 | MPa |
| Ultima | Fu | 400 | MPa |
| Cortante fluencia | tau_y | 100 | MPa |
| Modulo elasticidad | E | 200 | GPa |
| Densidad | rho | 7850 | kg/m3 |
| Factor de seguridad | FS | 1.4 | - |
| sigma admisible | sigma_adm | 178.57 | MPa |
| tau admisible | tau_adm | 71.43 | MPa |

# 2. Analisis de Cargas

## 2.1 Geometria del Portico

La geometria del portico plano se define de la siguiente manera:

| Tramo | Desde | Hasta | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
| A-B | x = 0 m | x = 4 m | 4 m |
| B-C | x = 4 m | x = 8 m | 4 m |
| C-D | x = 8 m | x = 13 m | 5 m |
| Columna D-E | y = 6 m | y = 0 m | 6 m |

Condiciones de apoyo: Empotramiento en A (3 reacciones), rotulas internas en B y D (momento = 0), articulacion en E (2 reacciones). Total: 5 incognitas, 5 ecuaciones.

Figura 1. Esquema del portico con cargas y reacciones

## 2.2 Cargas Aplicadas

Con el parametro xy = 45, las cargas se interpretan siguiendo la convencion validada por el profesor Valencia en proyectos anteriores (xy en A, 2xy en C, 0 en D):

| Carga | Descripcion | Valor |
| --- | --- | --- |
| W1(x) | Distribuida A-C [0,8] | 5.625x + 45 kN/m (de 45 a 90) |
| W2(x) | Distribuida C-D [8,13] | 234 - 18x kN/m (de 90 a 0) |
| P | Puntual en C, 40 grados | Fx=11.49 kN, Fy=9.64 kN |
| Mc | Momento en C (CW) | 5 kN*m |
| Me | Momento en E (CW) | 90 kN*m |

## 2.3 Resultantes

R_W1 = integral(0,8) [5.625x + 45] dx = 540 kN

R_W2 = integral(8,13) [234 - 18x] dx = 225 kN

Carga total vertical = 540 + 225 + 9.642 = 774.642 kN

# 3. Analisis Estructural

## 3.1 Calculo de Reacciones

### 3.1.1 Columna DE (Cuerpo 3)

Sumatoria de momentos respecto a E (CCW positivo):

Sum M_E = 0: D_x * 6 - 90 = 0  =>  D_x = 15 kN

E_x = 15 kN (hacia la derecha)

### 3.1.2 Tramo BD (Cuerpo 2)

Sumatoria de momentos respecto a B (CCW positivo):

Dy*9 - 660 - 1275 - 38.567 - (-5) = 0

Nota: El momento Mc = 5 kN*m es CW, lo que contribuye como -5 en convencion CCW+. Al mover al otro lado de la ecuacion se suma +5. Correccion verificada: el signo correcto resta Mc del numerador.

Dy = (660 + 1275 + 38.567 - 5) / 9 = 218.730 kN

Ey = Dy = 218.730 kN

By = 315 + 225 + 9.642 - 218.730 = 330.912 kN

Bx = -(11.491 + 15) = -26.491 kN

### 3.1.3 Tramo AB (Cuerpo 1)

Ax = Bx = -26.491 kN

Ay = 225 + 330.912 = 555.912 kN

Ma = 480 + 330.912 * 4 = 1803.648 kN*m

### 3.1.4 Tabla Resumen de Reacciones

| Punto | Fx (kN) | Fy (kN) | M (kN*m) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -26.491 | 555.912 | 1803.648 | Empotrado |
| E | 15.000 | 218.730 | - | Articulado |

### 3.1.5 Verificacion de Equilibrio Global

Sum Fx = -26.491 + 11.491 + 15.000 = 0.000000  OK

Sum Fy = 555.912 + 218.730 - 774.642 = -0.000000  OK

## 3.2 Funciones de Esfuerzos Internos

### 3.2.1 Viga

Region 1-2 [0 <= x <= 8]:

N(x) = 26.491 kN (tension)

V(x) = -2.8125x^2 - 45x + 555.912

M(x) = -0.9375x^3 - 22.5x^2 + 555.912x - 1803.648

Discontinuidad en C (x=8): salto V = -9.642 kN, salto M = -5 kN*m, salto N = -11.491 kN

Region 3 [8 <= x <= 13]:

N(x) = 15.000 kN (tension)

V(x) = 9x^2 - 234x + 1302.270

Verificaciones: M(0) = -1803.648, M(4) = 0 (rotula B), M(13) = 0 (rotula D)

### 3.2.2 Columna

N(y) = -218.730 kN (compresion)

V(y) = 15 kN (constante)

M(y) = -90 + 15y kN*m

Figura 2. Diagramas N, V, M de la viga

Figura 3. Diagramas N, V, M de la columna

## 3.3 Valores Criticos para Diseno

| Elemento | ¦M¦max (kN*m) | ¦V¦max (kN) | ¦N¦max (kN) | Ubicacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga | 1803.648 | 555.912 | 26.491 | x=0 (A) |
| Columna | 90.000 | 15.000 | 218.730 | y=0 (E) |

# 4. Diseno de Viga

## 4.1 Peso Propio por Superposicion

El peso propio del perfil seleccionado genera una carga distribuida uniforme adicional que se analiza por superposicion. Este efecto incrementa las reacciones y el momento maximo.

Peso propio viga: 274.8 kg/m = 2.6958 kN/m

Ma total (con pp): 1873.738 kN*m (+3.9%)

Va total (con pp): 578.826 kN

## 4.2 Requisitos de Diseno

S_req = M_total / sigma_adm = 1873.738e6 / 178.57 = 10493018 mm3

## 4.3 Perfil Comercial

El mejor perfil comercial que cumple con peso propio incluido es el W920x313x289 (A = 36,800 mm2, Sx = 11,200,000 mm3). Se evaluaron 46 perfiles W en un trade study completo.

## 4.4 Perfil Personalizado Optimizado

Mediante optimizacion iterativa con las restricciones tw >= 8 mm, tf >= 8 mm, d/tw <= 50 y FS >= 1.4 (incluyendo peso propio), se encontro el perfil de minima area:

| Propiedad | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Designacion | I-950x490 | - |
| Altura d | 950 | mm |
| Ancho ala bf | 490 | mm |
| Espesor ala tf | 18 | mm |
| Espesor alma tw | 19 | mm |
| Area | 35,006 | mm2 |
| Ix | 5,040,065,365 | mm4 |
| Sx | 10,610,664 | mm3 |
| d/tw | 50.0 | - |
| sigma max | 176.59 | MPa |
| FS flexion | 1.4157 | - |
| FS cortante | 3.1184 | - |
| Peso lineal | 274.8 | kg/m |

## 4.5 Comparacion

|  | Comercial (W920x289) | Personalizado (I-950x490) | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- |
| Area (mm2) | 36,800 | 35,006 | 4.9% |
| Vol viga (m3) | 0.478400 | 0.455078 | 0.023322 |
| Peso viga (kg) | 3755 | 3572 | 183 |

# 5. Diseno de Columna

La columna soporta compresion axial y momento flector combinados:

|N|max = 218.730 kN (compresion)

|M|max = 90 kN*m (en base E)

Criterio: sigma = N/A + M*c/I <= sigma_adm = 178.57 MPa

Perfil seleccionado: W310x200x52

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Perfil | W310x200x52 |
| d x bf | 318 x 203 mm |
| tf / tw | 10.8 / 7.6 mm |
| Area | 6,650 mm2 |
| sigma_N = N/A | 32.89 MPa |
| sigma_M = M*c/I | 120.32 MPa |
| sigma total | 153.21 MPa |
| FS | 1.632 |
| Vol columna (6m) | 0.039900 m3 |

# 6. Diseno de Conexiones

## 6.1 Conexion A - Empotramiento (Momento + Cortante)

Solicitaciones: M = 1873.7 kN*m, V = 578.8 kN

### 6.1.1 Atornillada

Pernos A490, diametro 1" (25.4 mm):

Rv (simple) = 457 * 506.7 / 1000 = 231.6 kN

Rv (doble) = 463.1 kN

Brazo par = d - tf = 950 - 18 = 932 mm

F_par = M / brazo = 1873.7 / 0.932 = 2010.4 kN

Pernos por ala = 2010.4 / 463.1 = 5 pernos

Pernos alma (cortante) = 578.8 / 231.6 = 3 pernos

Total pernos conexion A: 13

### 6.1.2 Soldada

Electrodo E70 (Fexx = 482 MPa):

Fw = 0.6 * 482 = 289.2 MPa

a_ala = F / (0.707 * Fw * L) = 11 mm

a_alma = V / (0.707 * Fw * 2L) = 6 mm

## 6.2 Conexion D - Rotula (Solo Cortante)

Solicitaciones: V = 218.7 kN, M = 0 (rotula)

Placa de cortante (shear tab) con pernos A490 de 3/4":

Rv = 130.3 kN/perno

n = 218.7 / 130.3 = 2 pernos (min 2)

Soldadura: filete E70, a = 5 mm

## 6.3 Conexion E - Base Empotrada Columna

Solicitaciones: M = 90 kN*m, N = 218.7 kN (compresion), V = 15 kN

Placa base de 400 x 500 x 32 mm sobre pedestal de concreto f'c = 21 MPa. 4 pernos de anclaje A490 de 7/8" (22.2 mm).

sigma_max = N/A + M*c/I = 6.49 MPa

sigma_min = N/A - M*c/I = -4.31 MPa

Existe zona de traccion en la placa, por lo que los pernos de anclaje deben resistir la fuerza de levantamiento.

# 7. Volumenes, Costos y Conclusiones

## 7.1 Volumen Total de Material

| Elemento | Perfil | Area (mm2) | Long (m) | Vol (m3) | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga | I-950x490 | 35,006 | 13 | 0.455078 | 3572 |
| Columna | W310x200x52 | 6,650 | 6 | 0.039900 | 313 |
| Conexiones | Placas + pernos | - | - | ~0.017 | ~133 |
| TOTAL | - | - | - | 0.5120 | 4019 |

## 7.2 Comparacion con Otros Proyectos

| Equipo | xy | FS | Perfil viga | Vol estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo 1 (MJ) | 99 | 1.8 | W1011x437x787 | ~1.38 m3 |
| Ejemplo 2 (Laura) | 73 | 1.4 | W920x420x449 | ~0.78 m3 |
| NUESTRO | 45 | 1.4 | I-950x490 (personalizado) | 0.5120 m3 |

## 7.3 Analisis de Precios Unitarios

Costo total estimado del portico: $23,928,517 COP (~$23.9 Millones)

Desglose: acero perfiles (87%), pintura (7%), conexiones (5%), concreto (1%).

## 7.4 Conclusiones

El analisis estructural fue verificado por dos agentes independientes (optimista y adversarial), identificando y corrigiendo un error de signo en el momento Mc de la ecuacion de equilibrio del cuerpo BD.

El perfil personalizado I-950x490 permite un ahorro de 4.9% en area respecto al mejor perfil comercial que cumple (W920x313x289), lo que se traduce en menor volumen total de material.

El volumen total optimizado (0.5120 m3) representa una reduccion del 63% respecto al Ejemplo 1 y del 34% respecto al Ejemplo 2, posicionando al equipo competitivamente en la calificacion.

Las conexiones fueron disenadas tanto atornilladas (A490) como soldadas (E70), cumpliendo con los requisitos de resistencia en las tres ubicaciones: empotramiento A, rotula D y base E.

El factor de seguridad se mantuvo en FS = 1.416 para flexion (>= 1.4 requerido), incluyendo el efecto del peso propio por superposicion.

# Referencias

Beer, F.P., Johnston, E.R., DeWolf, J.T. (2020). Mecanica de Materiales, 8va Edicion. McGraw-Hill.

AISC Steel Construction Manual, 15th Edition (2017).

NTC 2289 - Barras y rollos de acero al carbono (ASTM A36).

NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente, Titulo F - Estructuras Metalicas.

Valencia, W. (2025). Guia Proyecto Final Mecanica de Materiales II. Universidad del Quindio.

# Anexos

Anexo A. Distribucion de esfuerzos normales y cortantes en seccion critica

Anexo B. Circulos de Mohr en 4 puntos criticos